勘查任务书

一、勘查目的

1、收集地质灾害所在的区域地质、工程地质、环境地质、水文地质、气象、水文以及地质灾害防治等方面资料，并对所收集资料进行综合分析整理。

2、查明地质灾害影响范围的地形地貌、岩土特性、不良地质作用等条件；查明地层的分布、成因、类别及岩土物理力学性质，提供治理设计所需计算参数。

3、查明地质灾害影响范围地质构造的发育程度和分布特征，提供地震基本烈度。

4、重点查明致灾地质体基本特征，包括形态特征、边界条件、物质组成、近期变形特征、发育阶段、影响因素及形成机制、破坏模式及其危险性。

5、查明破坏地质环境的人类工程活动。

6、查明地质灾害影响范围的地下水分布特征，包括地下水类型、埋藏条件，提出地下水位及其变化幅度。

7、评价水、土对建筑材料的腐蚀性。

8、根据边坡的工程地质条件及已发地质灾害的特点，论证边坡潜在其他失稳形式的可能性并评价边坡的稳定性。

9、针对边坡潜在的失稳形式和稳定性，提出相应的地质灾害治理方案。

二、工程概况

广东实验中学永平校区总用地面积约17.2万平方米，规划84个班（初中36个班、高中48个班），教师生人数约900人，校内主体建筑包括教学楼、图书馆、体育馆、宿舍楼等18座楼宇，于2023年9月正式开学，学校西侧紧临广从一路、北侧约2.6km为S1广连高速，南侧约3.3km为S8广佛肇高速。本项目勘查工作主要针对学校内1#高中教学楼南侧边坡、2#操场南侧边坡、3#教师公寓周边岩质边坡、4#宿舍楼北侧边坡及5#教学楼东北侧边坡等5处地质灾害点开展工作。主要的5处地质灾害点位置见下图：

1-2  地质灾害点位置图

三、勘查工作执行依据

边坡勘查工作应按国家和项目当地有关的技术规范和标准执行。

1、《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）；

2、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009版）；

3、《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T 32864-2016）；

4、《边坡工程勘察规范》（YS／T 5230-2019）；

5、《崩塌防治工程勘查规范（试行）》（T/CAGHP 011-2018）；

6、《滑坡防治设计规范》（GB/T 38509-2020）；

7、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T 0219-2006）；

8、《崩塌防治工程设计规范（试行）》（T/CAGHP 032-2018）；

9、《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS22：2005）；

10、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB 50086-2015）；

11、《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；

12、《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024版）；

13、《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

14、《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）；

15、《工程岩体试验方法准》（GB/T 50266-2013）；

16、《工程岩体分级标准》（GB/T 50218-2014）；

17、《建筑工程地质勘探与取样技术规范》（JGJT 87-2012）；

18、《工程测量标准》（GB 50026-2020）；

19、《岩土工程勘察安全标准》（GB/T 50585-2019）；

20、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T 0221-2006）；

21、《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1:50000）》（DZ/T 0261-2014）；

22、《综合工程地质图图例及色标》（GB 12328-90）；

- 23、《工程地质手册》（第五版）。

- 24、地方相关技术规范规程

- 四、勘查方案要求

勘察单位应收集项目所在地工程地质普查资料及邻近的地块勘察资料，勘探点布置应满足规范要求：1、勘探线应垂直地貌单元、地质构造和地层界限布置；2、每个地貌单元均应布置勘探点，在地貌单元交接部位和地层变化较大的地段，勘探点应加密；3、在地形平坦地区，可按网络布置勘探点；

本工程工作量如下：1:500断面图测量约2.6km，GPS控制测量点15个，1:500工程地质测绘面积约14万m2，共布置钻孔26个，总进尺不超过500m，标准贯入试验60次，采取土样50组，岩样10组，水样及土腐蚀样各2组。

- 4.1 钻孔、槽探定位测量质量控制要点

钻孔、槽探定位测量由测量专业工程师按勘探布点图和甲方提供的现场控制点进行定位测量，测量误差应小于1m，定位测量时应对钻孔及槽探孔位进行复核检查，复核检查后方能移交给现场钻探、槽探施工，施工结束后，对有移位的钻孔、探槽应进行终孔测量。定位测量后应及时提交钻孔坐标和高程测量成果给现场技术负责人。

- 4.2 钻探质量控制要点

1、勘探点严格按勘探布点图定点，由于客观原因确需移位，需在满足勘查精度要求及征得甲方同意后方可移动。移位尽量控制在2.0m以内；

2、钻孔、终孔深度严格按勘探布点图的终孔深度要求进行，坡顶钻孔深度要求穿过潜在滑动面，并进入稳定强风化岩层3～5m；坡脚钻孔要求钻孔深度不少于10m，或进入中、微风化岩层2～3m。当预定深度内有软弱土层时，勘探孔深度应适当增加。

3、勘探孔开孔孔径不得小于127mm，终孔孔径不得小于91mm；

4、开孔前钻机务必安装平稳，以保证勘探孔的垂直度；

5、在钻进过程中须严格控制进尺，每个回次不得超过2.5m，严禁超管钻进；

6、岩芯采取率：粘性土≥85%；砂类土、碎石土≥65%；基岩全风化带、构造破碎带≥50%；重要结构面上下5m范围内、基岩强风化带、中风化带≥70%；完整基岩≥90%；

7、采用机上余尺、取样器及标贯器孔口以上的钻杆标尺测量的方法，钻杆量取精确到cm；

8、各孔岩芯必须自上而下按回次整齐排列，并准确按回次填写岩芯牌，任何人切勿将岩芯遗弃或顺序颠倒；

9、各孔均要准确测定地下水初见水位（首先应采取干钻至初见水位）和稳定水位（终孔后第二天观测），精确到cm；

10、各孔均要准确测定孔口高程及坐标；

11、严格班报表记录制度，及时、准确记录。

- 4.3 取土样质量控制要点

- 原状土样的采集，采用薄壁取土器及软土取土器采取原状土样，在预定取样部位，先清孔，后取样。采用静压法或贯入法取样，一次取样长度不得超过取土器有效长度，一般为0.20m。

- 槽探孔取样采用环刀取样，将环刀托放在已知重量的环刀上，将环刀刃口向下垂直压入土中，直至环刀筒中充满样品为止。环刀压入时要平稳，用力一致。用削土刀切开环刀周围的土壤，取出已装满土的环刀，细心削去环刀两端多余的土，并擦净环刀外面的土。环刀两端立即加盖，以免水分蒸发。

2、自地表下1.00m开始取第一个样，层厚大于0.50m的应取样,粘性土取原状土样,砂土及碎石土取扰动样；层厚时取样间距2.50~4.00m，在颜色、稠度、密实度变化时应加取；小于0.50m的夹层应取扰动样，并进行详细描述；

3、原状土样直径不小于108mm，常规样长度不得小于200mm，特殊样品按测试要求由现场技术人员确定；岩样直径≥91mm，长度≥300mm。

4、原状土样采集后，应标以上、下方向，并立即封好，按孔号自上而下编号，写上标签，注明土、岩样编号、名称、取样深度及日期。

5、当天采集的岩土样必须在第三天内将样品送到实验室。

- 4.4 标准贯入试验质量控制要点

1、一般砂类土应进行标贯试验，层厚时每回次做一次标贯试验，对粘性土及砂性土应取样、标贯同时进行，有特殊要求的粘性土也应做标贯试验，全风化带、强风化带应进行标贯试验；

2、在做标贯试验前，务必先清孔，做到孔内无残留；

3、标贯头下到预定深度后，先打入15cm不计数，然后打入30cm，记录杆长与锤击数，当强风化带出现反弹时，应记录反弹时的实际贯入深度和标贯击数。

- 4.5 水样和土的腐蚀性分析样质量控制要点

1、地下水样于取水样孔分别取简分析与侵蚀性CO2水样各1套，侵蚀性CO2水样须加大理石粉，根据实际情况取地表水样，同样分别取简分析与侵蚀性CO2水样各1套，侵蚀性CO2水样须加大理石粉，；

2、水质分析项目：七项常规阴子、阳离子、PH值和侵蚀性CO2；

3、水样务必在24小时内送交实验室分析；

4、根据场地土层结构情况取土的腐蚀性分析样，并及时送检。

- 4.6 地质编录质量控制要点

1、岩性定名要准确无误，岩性描述要简明扼要，层位顶、底界线划分必须准确，分层界线误差不大于5cm；单层厚度≥0.50m的粘性土、砂性土地层不得漏编，软弱地层、特殊地层如软土、软、硬夹层或孤石≥0.20m时应单独分层描述；在编录时应特别注意不良地质现象的观察和描述。

2、岩芯按顺序摆放整齐照像，颜色、稠度、变层处应加注标签，像片标记工程名称、孔号、分层深度及终孔深度，采用数码像机拍摄；

3、地质编录表必须现场填写，记录要清晰，记录格式按统一格式。

- 4.7 室内试验质量控制要点

1、室内试验及操作执行《土工试验方法标准》、《建筑地基基础设计规范》等相关规范、规程、标准。

2、试验室必须对来样负责，不符合包装的样品应拒收，并书面通知送样人，收到合格样品后应按送样单查对、清点、登记、编号。

3、软土、水样2天内应开样试验，一般原状土样及岩样应在3天内开样试验。

4、试验项目按送样要求逐项完成，不得错漏，余土要妥善保管，报告提交一个月后方能处理。

5、试验数据要真实、可靠、合理，报告应按统一的标准格式，以便汇总、应用、装订。

- 4.8 工程测量

4.8.1作业流程

作业前准备（收集资料、实地踏勘）→编制技术方案和组织方案→外业→过程质量控制→内业→自检→业主验收→提交成果；

孔位测放放样应用全站仪按坐标测放孔位，孔口高程采用水准仪测量。钻孔定位的平面精度应在5cm内，高程精度在2cm内，必要时进行测点精度检验。钻探完毕用仪器测量各勘探孔的X坐标、Y坐标和孔口高程。

为了保证放孔和测量质量，必须根据业主提供的经核对过的基准点（包括坐标和高程），按孔位坐标用全站仪由专业测量工程师负责放点，并经过复测检验无误。若碰到障碍物要移位，需经业主和其他管理单位批准，测量资料经审核后归档。

4.8.2软件选择

拟选用南方测绘公司开发的CASS8.1成图软件作业。采用全站仪内存以测记法模式采集数据，然后转入本系统中直接编辑成图。

4.8.3作业技术标准及依据

1、《城市测量规范》(CJJ8-99)

2、《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314-2009；

3、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CH/T 2009-2010；

4、《国家三、四等水准测量规范》 GB 12898-91

5、《工程测量规范》GB 50026-2007

6、《1:500  1:1000  1:2000地形图图式》GB/T  20257-2007。

4.8.4地形测绘

1、采用全站仪全野外解析法测图，外业采集坐标数据、绘制草图，内业用南方《CASS5.0成图软件》编辑成图。所有的地物点和地形点，都必须按成图软件的要求进行野外数据采集、内业编辑和成图，并严格按照规定进行分层，使用其地形编辑的功能进行编图并提供规定的数据格式和信息。

2、采用40×50cm矩形分幅，图号按纵横坐标整千米数加分幅号， X坐标在前，Y坐标在中，分幅号在后，中间以一短线相联，如“43-38-01”。

3、图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差与邻近地物点间距中误差，应符合下表规定：

| 地 区 分 类 | 点位中误差（cm） | 邻近地物点间距中误差（cm） |
| --- | --- | --- |
| 城市建筑区和平地、丘陵地 | ≤25.0 | ≤20.0 |
| 山地、高山地和设站测图困难的旧街坊内部 | ≤37.5 | ≤30.0 |

注：森林隐蔽等特殊困难地区，可按上表规定值放宽50%。

城市建筑区和平坦地区，其高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差不得大于±0.15m。其它地区地形图高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量，等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差，应符合下表规定：

| 地 形 类 别 | 平 地 | 丘陵地 | 山 地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高程中误差（等高距） | ≤1/3 | ≤1/2 | ≤2/3 | ≤1 |

注：森林隐蔽等特殊困难地区，可按上表规定值放宽50%。

4、设站时，全站仪对中误差不应大于5mm。检查定向点坐标和高程，平面位置和高程误差均不应大于10cm，确认无误后方开始碎部点的测量。定向结束后至少记录一个明显地物点的水平角作为固定角，以便在观测过程中和搬站前检核。

5、测站至地物点的距离不超过120米；至地形点的距离不超过150米，最长不超过200米；地形点间隔一般不大于15米。

6、测定地物点时，当棱镜由于放置的限制，不能使其中心点与地物点

重合时，应注意加上相应改正数；

7、地形图测绘方法、要求，以及内容取舍按《规范》要求执行。独立地物是判定方位、确定位置、指示目标的重要标志，均准确测绘和按规定的符号加以表示。独立地物能依比例表示的，实测外轮廓，填绘符号；不能依比例表示的按《图式》要求准确测绘其定位点或定位线。

8、房屋以墙基为准，根据结构和层次分开表示（一层的要注层数）。混成一体的建筑物，层次比较清楚的应尽量分层测绘，分层表示困难时，以主体建筑层注记；层数相近而又较难分割的，可以占地面积较大的层数注记。对综合性的大楼和裙楼，建筑物与地面交线用实线表示，最外飘出部分在地面上的投影线用虚线表示；裙楼层数以面积较大的注记，主体楼层以最高层数注记。

9、建筑屋和围墙轮廓凸凹在实地小于0.2米，简单房屋小于0.3米时，可直线连接。

10、围墙、栅栏、栏杆、篱笆和铁丝网等围护物，均应实测；在墙基面上筑栏杆的按围墙表示。

11、与规划、建设管理有关的地形、地物要素，包括铁路、公路、桥梁、水系、城墙、堤围及其它构筑物，均应实测表示。

12、各种不同地类，如水塘、花圃、林地、草地、果园、耕地等均应实测表示。宽度大于0.1米（临时性的大于0.5米）的田埂等线状地物应实测表示。行树起止点、拐点及地类分界线等也应实测表示。菜地、果园、旱地等农用地中以木、油毡纸、草等为材料建造的简单房屋，住人的应表示，堆放杂物的不表示。

13、应注意调查街名、巷名、村名，占地面积大于500m2或较大单位要调注名称。名称太长时可以缩写，缩写后含义要清楚。还应调注各种地理名称、行政名称、自然名称或土名等。

14、各等级公路中央隔离带、隔离墙，实地宽度小于0.25米的用0.25毫米粗线表示，实地宽度大于0.25米的依比例尺表示，如有植被应配置符号。

15、永久性电力线、通讯线均应准确测绘表示，电杆、电塔位置实测，同一杆上有多种线路时，表示其主要线路，并做到各种线路走向连贯、线类分明。

16、公路、大车路、乡村路均应测绘表示。公路路中、道路交叉处、桥面等应测注高程，隧道、涵洞测注底面高程。

17、地形图上高程注记点应分布均匀，一般每方格应有10个以上高程注记点（含房屋、地物的高程点），在街道交叉口中心线、道路路中、桥面、广场、地下检修井口、较大空地等位置适当加测高程点，高程注记至厘米。

18、未尽事项按《城市测量规范》和《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》有关规定执行。

五、勘查报告要求

- 文字部分

1）前言；

2）地质环境条件；

3）边坡工程地质条件；

4）地质灾害防治工程分析和评价；

5）地质灾害治理方案建议；

6）结论与建议。

- 图表部分

- （1）勘探点平面布置图

- （2）图例

- （3）工程地质剖面图

- （4）钻孔柱状图

- （5）勘探点一览表

- （6）地层统计表

- （7）各岩土层土工试验成果统计表

- （8）标准贯入试验统计表

- （9）岩石单轴抗压强度试验成果表

- （10）土工试验报告

- （11）岩石抗压强度报告

- （12）水质分析报告

- （13）土中易溶盐分析报告

- （14）钻孔岩芯照片

- 六、工期要求

1、提交报告流程：中间报告电子版    甲方确认中间报告电子版     勘查报告电子版     甲方确认最终勘查报告电子版    出正式勘查报告。

以合同确定开工日为以下工作的时间起点。

| 需提交的过程文件 | 提交时间 | 审核确认时间 | 提交数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间报告 | 8天 | 2天 | 电子版 | 提交钻孔柱状图 |
| 勘查报告初稿（内部审核） | 15天 | 3天 | 电子版 |  |
| 最终勘查报告 | 22天 |  | 满足合同要求 |  |

七、内容说明

    - 本任务书主要表述了我单位对于勘查工作的具体要求。

    - 勘查报告深度按国家标准、地方有关规定及我司要求执行。

    - 本任务书的解释权属我单位。

    - 其它未尽事宜，按国家相关规定、规范执行，并与我司共同商议解决、确定。

    - 提交正式纸质版报告数量为8份。